# ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO

A presente especificação define as caraterísticas dos eletrocompressores de canal lateral (boosters) para utilização na pressurização de biogás.

As condições de funcionamento dos eletrocompressores são as indicadas nas peças de projeto/nota técnica. Em caso de contradição entre a presente especificação e elementos de projeto/nota técnica colocados a concurso, prevalecem as indicações dos últimos.

# caraterísticas DO FORNECIMENTO

## Será obrigatoriamente fornecida a curva caraterística do compressor evidenciando a sua adequação para as condições operatórias, rendimento e potência absorvida.

## Caraterísticas mínimas obrigatórias

### Mecânicas

O grupo eletrocompressor será canopiado, exceto se a avaliação de impacte no ambiente circundante seja desprezável, o que deverá ser fundamentado no projeto, sendo o revestimento constituído por materiais autoextinguíveis;

O compressor será acionado por motor elétrico;

No caso do acoplamento não ser direto (transmissão seja por acoplamentos flexíveis ou por correias) o motor será instalado em base basculante, sendo a transmissão autotensada e devidamente protegida. Os invólucros de proteção deverão ser fabricados em material antideflagrante;

O bloco eletrocompressor será montado sobre apoios antivibráticos com pernos de fixação;

As tubagens de aspiração e compressão dos compressores serão equipadas com filtros silenciadores, dispondo as tubagens de compressão de válvula de segurança e de válvula de retenção. Será fornecida uma junta flexível na descarga;

Compressão totalmente isenta de oleo;

Os materiais constituintes do eletrocompressor serão de qualidade não inferior aos a seguir indicados:

Carcaça e impulsores: integralmente em liga de alumínio antideflagrante, de acordo com a norma referenciada na presente especificação técnica;

Partes em contacto com o gás deverão ser seladas por um tratamento de impregnação a vácuo com uma resina à base de metacrilato;

O corpo da máquina será selado de forma completamente estanque e a vedação do veio será feita com retentor especial que não requeira lubrificação;

Suportes, acessórios e parafusaria: aço inox 1.4301.

### Motor Elétrico

Os motores a usar no acionamento dos compressores serão assíncronos, trifásicos, de rotor em curto-circuito, com velocidade de rotação máxima de 2980 r.p.m., proteção IP 55, classe de isolamento F e construção antideflagrante EExd II B T4. Possuirão ventilador acoplado diretamente ao veio do motor elétrico. A tensão de alimentação será de 3 x 400 V, 50 Hz.

Os motores deverão ser equipados com caixas de terminais principais e auxiliares com classe de proteção lP55.

Os motores deverão ser ainda equipados de terminais para ligação à terra na carcaça e no interior das caixas de terminais.

### Chapas de Caraterísticas

Os elementos dos grupos eletrocompressores deverão ser fornecidos com chapas de caraterísticas, em aço inoxidável, nas quais deverão ser inscritos de forma indelével os seguintes dados:

- Fabricante;

- Modelo;

- Número e ano de fabrico;

- Caudal nominal;

- Pressão diferencial;

- Velocidade de rotação;

- Massa;

Motor elétrico

- Fabricante;

Modelo;

Número de fabrico;

Classe de serviço;

Potência nominal;

Tensão nominal;

Corrente nominal;

Frequência e número de fases;

Velocidade de rotação;

Classe de isolamento;

Código ATEX;

Fator de potência;

- Rendimento.

## Outras caraterísticas consideradas relevantes:

Suportes, acessórios e parafusaria: aço inox 1.4401.

Motores com potência entre 7,5 e 375 kW terão classificação mínima IE2, quando operados por variadores de velocidade, ou IE3. Motores elétricos de potência inferior terão classificação mínima IE2;

Para potências superiores a 3 kW, o fornecimento inclui um interruptor térmico (termistor ou bimetálico);

# TESTES

Será emitido um certificado de conformidade CE pelo fabricante que possuirá certificação de acordo com o sistema de qualidade EN ISO 9001 ou equivalente.

Serão emitidos certificados de conformidade com a norma EN 10204, pelo menos até EN 10204 – 2.2 ou equivalentes.

O equipamento será testado de acordo com a norma ISO 1217:2009 e ISO 2151:2004 ou equivalentes.

Os valores globais de vibração deverão estar conforme definido na norma ISO 10816 ou equivalente, quando aplicável.

Os conjuntos veio/rotor deverão ser equilibrados estática e dinamicamente. Deverá ser respeitada a norma ISO 1940:1 (ou equivalente) considerando-se o grau de qualidade G2,5 para as condições nominais de operação.

# normas

O Sistema de Qualidade do fabricante deverá estar certificado conforme normas ISO 9000 ou equivalente.

Os equipamentos obedecerão ainda às seguintes normas ou equivalentes:

97/23/EC (PED) transposta pelo D.L. 211/99 e 2006/42/EC.

Diretiva 2006/42/CE – diretiva máquinas;

DIN EN ISO 12100:2010 – Segurança e risco na conceção de equipamentos mecânicos;

Identificação do equipamento conforme ISO 10440:2007 e IEC 60034;

Flanges e furação: ISO 7005-2 (EN 1092-2; DIN2501:1997);

ISO 209:2007 – Composição de ligas de alumínio

EN 50018 – Aparelhos elétricos para atmosferas gasosas explosivas – invólucros à prova de fogo EExd.