Manutenção dos 3 compressores modelo KA10S-GL210; Nº 5341; 5342; 5343 – ETAR Sobreiras

- ITEM 1: Manutenção dos 3 compressores KA10S-GL210; Nº 5341; 5342; 5343 da ETAR de Sobreiras

  - Trabalhos a efetuar:

- Inspeção do filtro aspiração do ar e silenciador

- Desmontagem do compressor

- Limpeza e verificação do rotor do compressor

- Inspeção e limpeza do sistema do difusor

- Verificação da geometria do difusor

- Inspeção e limpeza dos pas de regulação

- Substituição dos o-ring

- Verificação do óleo de lubrificação

- Substituição dos filtros de óleo

- Verificação visual da roda de engrenagem

- Montagem do compressor e acessórios

- Testar funções de segurança (termostatos e interruptor de pressão)

- Testar funcionamento do compressor c/acessórios e equipamento elétrico

- Entrega do relatório

  - Materiais a fornecer para a realização da manutenção:

| Descrição | QTD |
| --- | --- |
| Connection link, Refª 9331052895 (D102) | 3 |
| Hexagon screw, Refª N61T05045 (D118) | 102 |
| O-ring, Refª 89412860 (D119) | 3 |
| Bushing, Refª 9331054830 (D120) | 51 |
| Bearing, Refª N15R303430A (D240) | 3 |
| O-ring, Refª 89027262 (D241) | 3 |
| Support, Refª 9330551079 (D248) | 6 |
| O-ring, Refª 89412019 (H110) | 3 |
| O-ring, Refª 89412019 (H111) | 6 |
| Oil filter cartr.,Refª 9330001060 (S330) | 3 |
| O-ring oil filter,Refª 9330002130(S331) | 3 |
| O-ring, Refª 89027296 (T231) | 3 |
| O-ring, Refª N17V3155 (T246) | 3 |
| Hylomar advanced, Refª 9330001980 | 1 |
| Molykote, Refª 00065500559 | 1 |
| Loctite 574, Refª 9330002020 | 1 |
| Tape, Refª 89412670 (L121) | 1 |
| Grease for O-rings, Refª H0010326 | 1 |

A execução dos trabalhos terá de ser coordenada com a equipa de manutenção e a equipa de operação da AEdP.